- ENQUADRAMENTO

O desenvolvimento de projetos STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics torna-se cada vez mais importante na preparação de profissionais do séc. XXI.

Com o TI-InnovatorTM Hub, associado à calculadora TI-Nspire CX II-T e à programação em Python, terás possibilidade de criar verdadeiros projetos STEM, que irão colocar à prova o teu pensamento crítico, a tua capacidade de resolução de problemas, bem como as tuas competências ao nível da engenharia e do pensamento computacional.

De projetos que passam por acender um LED, desenvolver um semáforo ou um sistema de rega inteligente, tudo fica ao teu alcance com o TI-InnovatorTM Hub!

Pronto para começar?

- O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil. Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

- DESENVOLVENDO PROJETOS COM O HUB

Vamos agora utilizar a calculadora TI-Nspire CX II-T e a programação em Python para controlar a interface TI-InnovatorTM Hub e desenvolver pequenos projetos STEM.

Cada um destes projetos pode ser realizado individualmente, ou articulado com outros para criar projetos ainda mais interessantes e abrangentes.

- Material necessário:

- TI-Nspire CX II-T

- TI-Innovator™ Hub

- Ficheiro Hub.tns

- Conectar o Hub à calculadora:

A

B

Utiliza o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Comandos do Hub

Todos os comandos específicos do TI-InnovatorTM Hub podem ser encontrados acedendo a  |  (TI Hub). Aqui podes encontrar, organizado por categorias, acesso aos dispositivos integrados, como o sensor de luminosidade ou as saídas de luz e de som, dispositivos de entrada, geralmente, sensores Grove ou Vernier, dispositivos de saída como sejam motores, ou qualquer dispositivo elétrico acionado por um MOSFET, e ainda, comandos adicionais, que podes utilizar em projetos mais complexos.

- EXEMPLOS DE PROJETOS

- Saída de Cor

O LED RGB do Hub pode ser utilizado para criar uma luz com qualquer cor desejada, bastando definir as intensidades de Vermelho (R), Verde (G) e Azul (B), com valores entre 0 e 255. Esta funcionalidade pode ser utilizada para, por exemplo, criar luzes de aviso indicativas do estado de um sistema ou para abordar o tema da síntese aditiva de cor.

Para adicionar uma linha de comando com esta funcionalidade, basta aceder a  |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (saída de cor) |  (RGB (red, green, blue)).

Para criar uma luz vermelha, poderemos colocar 255 no primeiro parâmetro e 0 nos restantes. O programa deverá ficar semelhante ao da figura seguinte:

Para testar

Desafio 1: Adapta este programa para criar uma luz verde.

Desafio 2: Adapta este programa para criar uma luz amarela (sugestão: pesquisa na internet uma combinação RGB que resulte numa luz amarela).

Desafio 3: Consegues projetar um semáforo? Nota que cada luz deve permanecer acesa por algum tempo. Podes conseguir isso com o comando sleep() que encontras em 
  |  (TI Hub) |  (Comandos). Não te esqueças de desligar o LED no fim do programa, com o comando color.rgb(0,0,0).

- Saída de som

A saída de som pode ser utilizada para tornar os projetos ainda mais apelativos, com sons que variam em resultado do funcionamento do projeto ou mesmo pela replicação de pequenas músicas.

Para adicionar uma linha de comando com esta funcionalidade, basta aceder a
  |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (Saída de som) | 
 (tone(frequency,time)):

O exemplo que se segue emite um som de frequência 440 hertz, durante 3 segundos.

Para testar

Desafio 1: Variações deste programa podem ser utilizadas para, por exemplo, simular o som de uma ambulância.  Discute com os teus colegas o que teria de ser alterado neste programa para que isso acontecesse e testa a solução encontrada.

- Sensor de luminosidade

O sensor de luminosidade integrado no Hub permite utilizar esta informação na criação de projetos interativos, cuja resposta depende de variáveis externas ao mesmo.

Para aceder à informação do sensor de luminosidade, pressionar   |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (Entrada de luminosidade), podendo optar por efetuar a medida (measurement()) ou definir a escala em que queremos que o sensor opere (range(min, max)):

O exemplo que se apresenta de seguida coloca o programa em repetição contínua, acendendo uma luz vermelha se a luminosidade estiver abaixo de um determinado valor e apagando-a em caso contrário.

Para testar