- ENQUADRAMENTO

O desenvolvimento de projetos STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics tem demonstrado ter uma influência significativa nas aprendizagens  dos alunos do séc. XXI, ao permitir o desenvolvimento de competências ligadas ao pensamento crítico e à resolução de problemas, bem como a aplicação em contextos reais de conhecimentos adquiridos em contexto escolar, particularmente nas disciplinas de matemática e de ciências experimentais.

O TI-InnovatorTM Hub, associado à calculadora TI-Nspire CX II-T e à programação em Python é uma ferramenta excelente, quer para a iniciação ao desenvolvimento de projetos STEM extremamente simples e adequados a anos de escolaridade mais baixos, quer para o desenvolvimento de projetos mais complexos, transdisciplinares, que envolvem várias áreas do saber e do saber-fazer e que constituem o complemento ideal para o desenvolvimento de competências previstas nas Aprendizagens Essenciais, tais como o pensamento computacional.

De projetos que passam por acender um LED, desenvolver um semáforo ou um sistema de rega inteligente, tudo fica ao alcance da sala de aula com o TI-InnovatorTM Hub!

Numa abordagem passo-a-passo, será possível ficar a conhecer as diversas potencialidades desta tecnologia, iniciando os alunos no desenvolvimento de projetos STEM.

- UM POUCO MAIS SOBRE O HUB

As figuras seguintes mostram as principais funcionalidades do TI-InnovatorTM Hub, que incluem nomeadamente um LED RGB, uma coluna de som, um sensor de luminosidade e múltiplas entradas e saídas para conexão de dispositivos adicionais.

LED colorido RGB

(Red-Green-Blue)

Porta USB

(para ligar à calculadora ou ao computador)

LED colorido RGB(Red-Green-Blue)

Porta I2C

(para ligar ao ROVER)

Coluna de som

Entradas para sensores adicionais

Saídas para motores e outros acessórios

- O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil. Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

3. DESENVOLVENDO PROJETOS COM O HUB

Vamos agora utilizar a calculadora TI-Nspire CX II-T e a programação em Python para controlar a interface TI-InnovatorTM Hub e desenvolver pequenos projetos STEM.

Cada um destes projetos pode ser realizado individualmente, ou articulado com outros para criar projetos ainda mais interessantes e abrangentes.

- Material necessário:

- TI-Nspire CX II-T

- TI-Innovator™ Hub

- Ficheiro Hub.tns

- Conectar o Hub à calculadora:

Extremidade B

Extremidade A

Utilize o cabo mini-USB para ligar o TI-InnovatorTM HUB à calculadora, tendo o cuidado de utilizar a extremidade B para a ligação à entrada Data do
 TI-InnovatorTM HUB, e a extremidade A para a calculadora.

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com TI InnovatorTM Hub

- Comandos do Hub

Todos os comandos específicos do TI-InnovatorTM Hub podem ser encontrados acedendo a  |  (TI Hub). Aqui poderemos encontrar, organizado por categorias, acesso aos dispositivos integrados, como o sensor de luminosidade ou as saídas de luz e de som, dispositivos de entrada, geralmente, sensores Grove ou Vernier, dispositivos de saída como sejam motores, ou qualquer dispositivo elétrico acionado por um MOSFET, e ainda, comandos adicionais, que poderemos utilizar em projetos mais complexos.

- EXEMPLOS DE PROJETOS

- Saída de Cor

O LED RGB do Hub pode ser utilizado para criar uma luz com qualquer cor desejada, bastando definir as intensidades de Vermelho (R), Verde (G) e Azul (B), com valores entre 0 e 255. Esta funcionalidade pode ser utilizada para, por exemplo, criar luzes de aviso indicativas do estado de um sistema ou para abordar o tema da síntese aditiva de cor.

Para adicionar uma linha de comando com esta funcionalidade, basta aceder a  |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (saída de cor) |  (RGB (red, green, blue)):

Para criar uma luz vermelha, poderemos colocar 255 no primeiro parâmetro e 0 nos restantes. Deverá obter-se um programa semelhante ao seguinte:

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.1 do ficheiro Hub.tns

Este programa poderá ser facilmente adaptado para criar luzes de diferentes cores, que alternem entre si com um determinado tempo de espera.

Note que para desligar o LED, pode ser inserido o comando color.rgb(0,0,0).

O comando de espera – sleep() – pode ser digitado diretamente pelo teclado, ou acedido a partir de a  |  (TI Hub) |  (Comandos) |  (sleep(seconds)).

O exemplo que se segue simula um semáforo, mostrando de forma sucessiva luzes de cor verde, amarela e vermelha, desligando o LED no fim da execução.

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.2 do ficheiro Hub.tns

- Saída de som

A saída de som pode ser utilizada quer para serem abordados aspetos relacionados com as características do som, nomeadamente a frequência, quer para tornar os projetos ainda mais apelativos, desafiando os alunos a criar sons que variem em resultado do funcionamento do projeto ou mesmo a replicação de pequenas músicas, especialmente se existirem alunos com conhecimentos de música.

Para adicionar uma linha de comando com esta funcionalidade, basta aceder a
  |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (Saída de som) | 
 (tone(frequency,time)):

O exemplo que se segue emite um som de frequência 440 hertz, durante 3 segundos.

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.3 do ficheiro Hub.tns

Variações deste programa podem ser utilizadas para, por exemplo, simular o som de uma ambulância. O exemplo seguinte mostra uma possível concretização deste projeto, em repetição contínua até que o utilizador pressione a tecla .

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.4 do ficheiro Hub.tns

Sugere-se que os alunos testem os efeitos da variação dos parâmetros numéricos deste programa, comentando os resultados obtidos.

- Sensor de luminosidade

O sensor de luminosidade integrado no Hub permite utilizar esta informação na criação de projetos interativos, cuja resposta depende de variáveis externas ao mesmo.

Para aceder à informação do sensor de luminosidade, pressionar   |  (TI Hub) |  (Dispositivos Integrados do Hub) |  (Entrada de luminosidade), podendo optar por efetuar a medida (measurement()) ou definir a escala em que queremos que o sensor opere (range(min, max)):

O exemplo que se apresenta de seguida coloca o programa em repetição contínua, acendendo uma luz vermelha se a luminosidade estiver abaixo de um determinado valor e apagando-a em caso contrário.

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.5 do ficheiro Hub.tns