- ENQUADRAMENTO

Nesta atividade, os alunos serão desafiados a conduzir o Rover o mais perto possível de um cão de brinquedo, colocado a uma determinada distância, sem atingir o mesmo. Para isso, terão de efetuar ensaios prévios para determinar a relação (de proporcionalidade direta) entre o tempo de viagem e a distância percorrida, para efetuar uma boa estimativa do tempo de viagem a atribuir ao movimento do carrinho. Ganha a equipa que, numa única tentativa, colocar o Rover mais perto do cão, sem o atingir.

Desta forma, para além do desenvolvimento de competências inerentes ao pensamento computacional, ao cálculo matemático e à programação em Python, são trabalhadas competências relacionadas com a organização, o método experimental e o trabalho em equipa.

Sugere-se que as equipas sejam encorajadas a apresentar a metodologia e os dados intermédios que serviram de base à estimativa de tempo utilizada. Esta atividade é perfeitamente adequada a vários níveis de ensino, pois pode ser concretizada com níveis de conhecimentos matemáticos e/ou de programação bastante básicos.

Se o grupo de alunos o possibilitar, poderão ser colocados desafios de complexidade um pouco maior, colocando o Rover a deslocar-se num referencial cartesiano, ou controlando o seu movimento através de diferentes relações entre distância, velocidade e tempo de viagem.

2. O PRIMEIRO PROGRAMA EM PYTHON

Com a TI-NspireTM CX II-T, programar em Python nunca foi tão fácil. Vamos - seguindo a tradição - escrever o primeiro programa, “hello world”.

        - Criar uma página de Python

        - Premir  |  (Planos integrados) |  (I/O) |  (print)

        - Escrever, utilizando aspas, “hello world” dentro dos parêntesis, tal como na figura:

        - Clicar em   para executar o programa e já está!

3. O PROJETO

Vamos agora utilizar a programação em Python para controlar, por diferentes processos, o percurso efetuado pelo Rover, com o objetivo de o colocar o mais perto possível de um cão de brinquedo colocado a uma determinada distância. Começaremos com o caso mais simples, em que os alunos apenas têm de introduzir um valor de tempo durante o qual o Rover se irá mover (a uma velocidade definida por defeito). O professor poderá optar por fornecer aos alunos o ficheiro com o programa já pré-elaborado, tornando ainda mais fácil o desenvolvimento deste projeto.

- Material necessário:

| - TI-Nspire CX II-T - TI-Innovator™ ROVER (com Hub inserido) | - Fita métrica - Cronómetro - Ficheiro Rover.tns |
| --- | --- |

- Abrir uma página de Python, pré-configurada para projetos com 
TI InnovatorTM Rover

- Colocar o Rover em movimento (definindo um tempo)

Vamos agora utilizar a programação em Python para controlar, por diferentes processos, o percurso efetuado pelo Rover. Todos os comandos associados ao movimento do Rover podem ser encontrados através de  |  (TI Rover) |  (Condução):

No primeiro desafio a ser lançado aos alunos, iremos optar pela condução controlada por tempo, no separador Condução com opções, comando forward_time(time), acessível através de  |  (TI-Rover) |  (Condução) |  (Condução com opções) |   (forward_time(time)).

Desta forma, ficamos com a linha de código pré-configurada, bastando que seja inserido um valor de tempo para que, após pressionar    (não esquecendo de colocar o botão do Rover na posição ON), o carro se desloque em linha reta durante o período de tempo configurado.

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.1 do ficheiro Rover.tns.

Antes de os alunos efetuarem a sua (única) tentativa de aproximação ao cão de brinquedo, devem efetuar uma série de ensaios prévios, para determinar a relação entre o tempo e a distância de viagem do carrinho. Dependendo do nível de conhecimentos dos alunos, poderão ser construídas tabelas de distância vs. tempo e/ou regressões lineares de ajuste aos dados experimentais.

- Colocar o Rover em movimento (definindo tempo e velocidade – m/s)

Neste caso, vamos concluir o mesmo desafio (colocar o Rover o mais perto possível do cão de brinquedo, sem o atingir), definindo um tempo (entre 0.1 s e 100 s) e uma velocidade 
(entre 0,14 m/s e 0,23 m/s) para a viagem.

Para isso e, no separador Condução com opções, iremos selecionar a opção forward_time(time, speed, “rate”), acessível através de  |  (TI-Rover) | 
 |(Condução) |  (Condução com opções) |   (forward_time(time, speed, “rate”)).

As unidades de medida de velocidade podem ser escolhidas (unidades de grelha/s, m/s ou voltas/s) colocando o cursor sobre “rate”.

Os alunos deverão estabelecer uma relação válida entre tempo e velocidade, para obterem a distância que o carro deve percorrer para se aproximar do cão de brinquedo.

Poderá ver este programa já criado na página 1.2 do ficheiro Rover.tns, configurado para m/s.

- Colocar o Rover em movimento (definindo tempo e velocidade – voltas/s)

O desafio anterior pode ser ainda mais interessante se a velocidade for definida em voltas/s, tendo de ser relacionada a distância percorrida com o diâmetro das rodas do Rover. Basta proceder como no exemplo anterior e escolher para velocidade “revs/s”

Poderá ver este programa já criado na página 1.3 do ficheiro Rover.tns, configurado para revs/s.

- Colocar o Rover em movimento (definindo uma posição xy)

O Rover também pode ser posto em movimento através da indicação de coordenadas cartesianas. Neste caso, poderão ser adicionados pontos de passagem adicionais, antes da meta final. Note-se que o Rover assume estar na origem do referencial, orientado no sentido positivo do eixo dos xx, no momento em que o programa é executado.

Para inserir uma linha de comando que faz com que o Rover se desloque para as coordenadas indicadas, basta aceder a   |  (TI-Rover) |   (Condução) | (to_xy(x,y))

Desta forma, ficamos com a linha de código pré-configurada, bastando que sejam inseridas as coordenadas x e y. No caso de terem sido adicionados pontos de passagem adicionais, podem ser adicionadas várias linhas, com diferentes coordenadas. Após estarem todas as linhas inseridas, pressionar    para que o carro se desloque sucessivamente por todas as posições definidas.

Para testar

Poderá ver este programa já criado na página 1.4 do ficheiro Rover.tns